Многофункциональный светодиодный светильник, применяемый для решения практически любой задачи, будь то архитектурная подсветка фасадов зданий, или же, в качестве ландшафтной подсветки небольших объектов, например деревьев и кустов. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава с низким содержанием меди, а также окрашен порошковой краской. Блок питания установлен внутри корпуса. Закалённое стекло с повышенным коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную защиту от механического воздействия по классу IK08. Оптическая часть может быть выполнена в трёх модификациях:

- COB + рефлектор

- Одиночные белые светодиоды со вторичной оптикой

- Одиночные Мultichip RGBW светодиоды со вторичной оптикой

| Габариты, мм | См.габаритные чертежи |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | 5, 10, 15 |
| Оптика | См.таблицу оптики |
| Цветовая температура* | 3000К, 4000К, RGBW (MC), Tunable White (MC) |
| Степень IP | 66 |
| Блок питания | Встроенный в корпус |
| Напряжение питания | 230 В 50-60 Гц |
| Способ монтажа | На лиру, на стойку, на колышек в грунт |
| Аксессуары | Honeycomb, антиослепляющий экран, кронштейны, стойка, колышек для установки в грунт, рама для группового крепления |
| Управление | DALI, DMX512, DMX-RDM |

*по запросу доступны нестандартные цветовые температуры, в том числе RGBW, RGB, Amber, R, G, B, 2700K, 3500K и т.д.